### Основные требования пожарной безопасности,

### предъявляемые к палаточным городкам, лагерям.

- Заезд детей в детские оздоровительные учреждения возможен только после приемки объекта комиссией с участием работников местных органов Госпожнадзора.

- Палаточные лагеря должны располагаться группами, при этом в группе размещается не более 10 палаток, расстояние между группами должно быть предусмотрено не менее 15 метров.

- Территория загородного детского, оздоровительного учреждения при его расположении в массиве хвойного леса должна быть очищена от сучьев, валежника и хвои на расстоянии не менее 10 м от ограждения или границы учреждения. При расположении учреждения на торфянистой почве по периметру необходимо предусматривать защитную минерализованную полосу шириной не менее 5 м.

- На путях движения автотранспорта к учреждениям при въезде с основной магистрали, а также при каждом последующем повороте или разветвлении дороги должен быть установлен указатель с наименованием детского учреждения и расстоянием до него.

- Каждое детское, оздоровительное учреждение должно иметь внешнюю телефонную связь.

- Во время проведения культурно-массовых мероприятий должно быть установлено дежурство ответственных лиц из числа администрации и членов добровольной пожарной дружины (ДПД), а помещение обеспечено необходимым количеством первичных средств пожаротушения, сосредоточенных в смежных помещениях.

- Лица, назначенные ответственными за проведение массовых мероприятий, перед их началом должны тщательно осмотреть все помещения, эвакуационные пути и выходы и убедиться в устранении всех нарушений правил пожарной безопасности и обеспеченности средствами пожаротушения.

- Запрещается проведение в учреждениях культурно-массовых мероприятий с факелами, различными фейерверками и другими световыми эффектами с применением открытого огня.

- При проведении праздников "пионерского костра" площадку необходимо располагать вне территории детского оздоровительного учреждения на расстоянии не ближе 100 м от зданий и сооружений из расчета 0,3 - 0,4 кв. м. на одного человека. Кроме того место для костра следует выбирать на расстоянии не менее 50 м от опушки хвойного и 25 м лиственного леса на открытой поляне. Не допускается использовать для этой цели площади с торфянистыми почвами. Место для разведения костра должно окольцовываться минерализованной полосой шириной не менее 2,5 м и обеспечиваться первичными средствами пожаротушения.

- Не допускается разжигание костров в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от палаток.

- Проведение праздника "пионерского костра" в период жаркого засушливого лета не допускается. При разведении костра дети должны располагаться не ближе 5 м от него. Применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости для разжигания костра категорически запрещается.

- Наличие и исправность первичных средств пожаротушения (огнетушителей), из расчета не менее 1 ручного огнетушителя на 1 палатку. Первичные средства пожаротушения должны иметь соответствующие сертификаты.

- Пожарные краны внутреннего противопожарного водоснабжения должны быть укомплектованы пожарными рукавами и стволами. Руководитель организации обеспечивает их исправное состояние.Пожарные рукава и стволы должны быть присоединены к пожарному крану.

- В учреждениях из числа воспитателей и обслуживающего персонала должна быть создана добровольная пожарная дружина (ДПД). Табель боевого расчета с указанием фамилий и обязанностей в случае пожара должен вывешиваться на видном месте. С членами ДПД следует проводить занятия по вопросам предупреждения и тушения пожаров, а также по отработке плана эвакуации детей.

- Должно быть организовано круглосуточное дежурство членов ДПД.

- В лагерях и детских оздоровительных учреждениях, где допускается отдых детей старшего возраста второй и третьей возрастных групп, должны организовываться добровольные дружины юных пожарных.

- Детские палаточные лагеря, должны быть обеспечены пожарной мотопомпой. Для работы на пожарной мотопомпе должны назначаться лица, прошедшие соответствующий курс подготовки. Дежурство должно осуществляться круглосуточно.